| Themenbereich: 3.4.3 Säure-Base-Gleichgewichte LF |  |
| --- | --- |
| Versuch: Dünnschichtchromatografische Untersuchung einer Universalindikatorlösung |  |
| Bildungsplanbezug Inhaltsbezogene Kompetenzen 3.4.3 Säure-Base-Gleichgewichte (15) eine Dünnschichtchromatografie zur Ermittlung von Bestandteilen des Universalindikators durchführen und erklären (Rf-Wert, stationäre Phase, mobile Phase) Prozessbezogene Kompetenzen 2.1 Erkenntnisgewinnung (7) Vergleichen als naturwissenschaftliche Methode nutzen (12) quantitative Betrachtungen und Berechnungen zur Deutung und Vorhersage chemischer Phänomene einsetzen 2.2 Kommunikation (4) chemische Phänomene unter Verwendung der Fachsprache und ggf. mithilfe von Modellen und Darstellungen beschreiben, veranschaulichen oder erklären |  |
| Material DC-Platte Cellulose CEL 300 (80X40 mm) 7 Feinkapillaren 5 – 10 l 2 DC-Gefäße mit Deckel Pinzette | Chemikalien Lösungen von: 1 Thymolblau 2 Methylorange 3 Methylrot 5 Bromthymolblau 6 Phenolphthalein * (-S für w 1%) 7 Thymolphthalein 4,8 Universalindikator Unisol 113 Laufmittel: Natronlauge (c = 0,1 mol L-1)* und Methanol * im Volumenverhältnis 10:1 |
| Aufgabe: Identifizieren Sie die einzelnen in Universalindikator vorhandenen Indikator-Farbstoffe mittels Dünnschichtchromatografie. Zur vergleichenden Identifizierung laufen Lösungen verschiedener Indikatorfarbstoffe mit. Durchführung - Füllen Sie das vorbereitete Laufmittel in zwei DC-Gefäße je etwa 1 cm hoch ein. Decken Sie dann die Gefäße mit einer Glasplatte ab. - Markieren Sie mit einem weichem Bleistift etwa 2 cm über dem unteren Rand von zwei Cellulose-Platten auf einer Startlinie je 4 Startpunkte (Nr. 1-4 und 5-8). (Achtung: Die Beschichtung darf nicht mit der Bleistiftspitze verletzt werden!) - Bringen Sie Lösungen der oben genannten Indikatoren und des Universalindikators mit der Kapillare punktförmig auf die Startlinie auf (mehrmals, zwischendurch antrocknen lassen, seitlich je 1 cm Abstand zum Rand einhalten). - Stellen Sie die DC-Platten in die DC-Gefäße ein und setzen Sie die Deckel auf. Beobachten Sie die Laufmittelfront. Entnehmen Sie die Platten kurz bevor die Laufmittelfront den oberen Rand erreicht hat. Markieren Sie die Laufmittelfront mit Bleistift. - Zum Vergleich der Indikatorfarben können die DC-Platten nach der ersten Auswertung in den Gasraum abgedeckter Glaszylinder gehängt werden, in die vorher jeweils einige Milliliter a) konz. Salzsäure bzw b) konz. Ammoniaklösung gefüllt worden waren. Auswertung: Berechnen Sie die Rf-Werte der einzelnen Indikatorfarbstoffe. Gehen Sie dabei jeweils vom Mittelpunkt des Farbflecks aus. Ermitteln Sie aus dem Chromatogramm, welche Indikatorfarbstoffe in Unisol enthalten sind. Übertragen Sie die Laufmittelfrontlinie und die Farbpunkte auf dem Chromatogramm in die Skizze. Skizze: 1 2 3 4; 5 6 7 8. Aufgaben - Begründen Sie, weshalb als Laufmittel ein Gemisch aus Natronlauge und Methanol an Stelle von Wasser gewählt wurde. - Ermitteln Sie aus dem Chromatogramm, ob noch weitere Indikatorfarbstoffe im Universalindikatorgemisch enthalten sind. |