## Arbeitsblatt  – Modell eines Smart-Meters 
(nach H. Grötzebauch und V. Nordmeier: Experimentelle Zugänge zum Smart Grid aus physikalische Perspektive, in: PdN-PhiS, 3(65) 2016, S. 21 ff.)

Kompetenzen:

| Inhalt | pbK | ibK |
| --- | --- | --- |
| Ein Mikrocontroller zur Modellierung eines sehr vereinfachten Smart-Meters | 2.1.4 Experimente durchführen 2.1.13 physik. Wissen anwenden 2.2.4 technische Geräte beschreiben 2.2.5 Erkenntnisse dokumentieren 2.3.4 Grenzen von Modellen | 3.3.3 (9) mit Energie effizient umgehen 3.3.3 (10) Energieversorgung bewerten |

Voraussetzungen:

Problemstellung:

Funktion einer intelligenten Steuerung für elektrische Energie im Haushalt erkunden.

Ziele:

- Analogie zwischen den Komponenten des Modells und der Realität herstellen

- Notwendigkeit eines vernetzten Stromnetzes kennen

- Für einen energiebewussten Haushalt notwendige Informationen über die Energieversorgung herausstellen

- Vorteile und auch Gefahren durch die Vernetzung erörtern.

Arbeitsblatt  – Modell eines Smart-Meters

Problemstellung:

Funktion einer intelligenten Steuerung für elektrische Energie im Haushalt erkunden.

Versuch:

Die vorliegende Schaltung (siehe unten) mit 1 Solarzelle, einem (oder 2) 1,2-V-Akku, einem Elektromotor, einer LED und einem Arduino-Mikrocontroller ist ein Modell für ein „intelligentes Netz“ im Haushalt.

- Starte dazu das Programm „Arduino“.

- Öffne dann das Programm „SmartMeter.ino“.

- Verbinde den Mikrocontroller Arduino mit einem USB-Druckerkabel mit einem USB-Anschluss am Laptop.

- Übertrage dann das Programm durch STRG+U auf den Mikrocontroller.

- Öffne anschließend  den seriellen Monitor durch STRG+UMSCHALT+M.

Aufgaben:

- Beleuchte die Solarzelle mit einer Lampe.

- Ändere gezielt die Bestrahlungsstärke der Solarzelle und beobachte die jeweilige Anzeige auf dem seriellen Monitor.

- Folge den jeweiligen Vorschlägen des Programms und dokumentiere deine Beobachtung.

- Beschreibe, welche Geräte in der Realität den Bauteilen in diesem Modell entsprechen.

- Erläutere,  welche Meldungen des Mikrocontrollers welchen Szenarien in der Realität entsprechen.

- Erläutere, wie eine derartige Steuerung im Haushalt einem weiteren CO2-Anstieg entgegenwirken kann.

- Beschreibe auch mögliche Gefahren, die sich durch eine Netzanbindung der Haushaltsgeräte ergeben können.

Bauteile:

Rote LED

Freilaufdiode 1N4001

R1  = 330 Ω (0,25 W);

R2 = 68 kΩ (0,25 W) (haben die Funktion von Pulldown-Widerständen);

R3 = 1 Ω (1 W)  (zur Bestimmung der Ladestromstärke)

FET1 und FET2: BUZ11 n-Kanal-Power-MOSFET

Der n-Kanal-FET  BUZ11

G(ate)

D(rain)

S(ource)

(Feldeffekttransistor) hat  folgendes Schaltzeichen: