AB5	Physik in der Medizin

Ablenkung des Ionenstrahls

Ein tiefliegender Gehirntumor wie in Abbildung 6 hat eine bestimmte Größe, d.h. eine bestimmte räumliche Ausdehnung.

Die Ionen haben zuvor bereits ihre erforderliche Endgeschwindigkeit in der x-Richtung erhalten. Das ist die Richtung, die von der Erzeugungsstelle der Ionen zum Tumormittelpunkt zeigt.

Aufgaben:

- Erläutern Sie, welche Größen alle Einfluss auf die gesamte Ablenkung des Strahls haben, so dass der Strahl schließlich auch genau bis zu den Rändern des Tumors abgelenkt werden kann.

- Erläutern Sie auch anhand von Abbildung 6, durch welche Maßnahmen die Ionen diese Ablenkung erfahren.

- Beschreiben Sie die physikalischen Größen, die die Ablenkung auf dem Flugweg innerhalb eines Plattenkondensators nach Abbildung 6a  (Bereich II) bewirken.

- Zur Berechnung von Ablenkungen im Bereich des Kondensators gehen Sie auf die Seite

https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/aufgaben_ablenkung.html

und bearbeiten Sie dort bitte mindestens die Aufgaben 1, 6 und 7.

Hilfen:

- Zur Aufgabe 1: Die Seite https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/strahlentherapie.html

- Zur Aufgabe 2 und 3: Die Seite https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/ablenkung.html

Plickers-Fragen als check-in-Aufgaben am Anfang der Folgestunde:

1 	Die gesamte Ablenkstrecke am Zielort hängt ab von ...

A    der lonenladung.

B    der lonenmasse.

C    der Länge der Strecke vom Ablenkkondensator bis zum Tumor.

D    der Strecke von der lonenerzeugung bis zum Ablenkkondensator.

2 	Die Ionen werden im Feld des Kondensators stark abgelenkt,

A    wenn deren Masse groß ist.

B    wenn die Spannung am Ablenkkondensator groß ist.

C    wenn die Geschwindigkeit in x-Richtung groß ist.

D    wenn der Plattenabstand des Ablenkkondensators groß ist.

3	Die Bewegung, die durch die Ablenkung der Ionen im Ablenkkondensator entsteht, ist vergleichbar mit der Bewegung...

A    einer Masse beim lotrechten freien Fall.

B    einer Masse, die in x- und y-Richtung jeweils eine gleichförmige Geschwindigkeit hat.

C    einer kreisenden Masse.

D    einer Masse beim waagerechten Wurf.