AB6	Physik in der Medizin

Gesamtablenkung des Ionenstrahls

Der Patient mit dem Tumor liegt in einiger Entfernung von dem Ablenkkondensator mit seinem Plattenabstand d (siehe Abb. 25a).  In diesem Beispiel soll die Entfernung zwischen dem Kondensatorausgang und dem Tumor L betragen. Der äußere Tumorrand liegt in einem Abstand von syg von der Strahlachse, die auch die x-Achse ist (siehe Abb. 25a).

Quelle: Rolf Piffer (CC BY-SA 4.0 DE)

Aufgaben:

- Erläutern Sie, welchen Einfluss die Entfernung L auf die Gesamtablenkung hat, indem Sie zunächst je-desto-Aussagen treffen.

- Beschreiben Sie die Bewegung der Ionen im Raumbereich zwischen dem Kondensator und dem Tumor.

- Geben Sie alle Größen an, von denen die Gesamtablenkung abhängen wird.

- Erläutern Sie den jeweiligen Einfluss der Größen aus Aufgabe 3 auf die Gesamtablenkung, indem Sie zunächst je-desto-Aussagen treffen.

- Im Ablenkkondensator mit einer Plattenlänge von 2 cm liegt eine elektrische Feldstärke von  2,5 kV/m vor. Berechnen Sie die Gesamtablenkung bei einer Beschleunigungsspannung von 150 V bei einem Abstand von L = 1,5 m zwischen Kondensator und Tumor.

Hilfen:

- Zur Aufgabe 1 bis 3: Die Seite https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/gesamtablenkung.html

- Zur Aufgabe 4: Die Seite https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/ablenkung.html

- Zur Aufgabe 5: Zur Vorbereitung bearbeiten Sie zumindest die ersten beiden Aufgaben auf der Seite https://www.cfg-hockenheim.de/static/zpg6-physik-V2/aufgaben_gesamtablenkung.html

Plickers-Fragen als check-in-Aufgaben am Anfang der Folgestunde:

1	Die Gesamtablenkung des lonenstrahls

A    hängt nicht von der Geschwindigkeit in x-Richtung ab.

B    hängt nicht von der Ablenkspannung ab.

C    hängt nicht vom Verhältnis Ladung zur Masse ab.

D    hängt nicht vom Plattenabstand beim Ablenkkondensator ab.

2	Die Einflüsse der relevanten Größen für die Gesamtablenkung: Je größer...

A    die Entfernung L, desto kleiner ist die Gesamtablenkung

B    die Ablenkspannung, desto kleiner ist die Gesamtablenkung.

C    die Beschleunigungsspannung, desto kleiner ist die Gesamtablenkung.

D    der Plattenabstand des Ablenkkondensators, desto größer ist die Gesamtablenkung.

3	Der Tumor hat einen großen Abstand zur ursprünglichen Strahlachse. Um ihn zu erreichen, kann ...

A    die Strecke L verkleinert werden.

B    der Plattenabstand des Ablenkkondensators vergrößert werden.

C    die Beschleunigungsspannung vergrößert werden.

D    die Plattenlänge des Ablenkkondensators vergrößert werden.