Flussdiagramm für die Modellierung des Ladevorgangs mit einem Iterationsverfahren

Ist die Spannung nahezu konstant?

Startwerte:

Ladespannung U0=?

UR(0) = U0 , UC(0)=0

Q(0)=0

Zeitschritt

Δt=?

Modellparameter:

Widerstand R=?

Kapazität C=?

Berechnung der Anfangsstromstärke:

I(0) =UR(0)R

Ende

Berechnung der neuen Ladung:

Qn= Qn-1 + I(tn-1) ∙ Δt

Berechnung der neuen Spannung am Kondensator:

UC(tn) = QnC

Berechnung der neuen Spannung am Widerstand:

UR(tn)=U0-UC(tn)

Berechnung der neuen Stromstärke

I(tn )= UR(tn)R

Neue Zeit:

tn+1 = tn +Δt

Ja

nein