Implementierung der Technischen Richtlinie FA205

mit Arduino für AVR-Mikrocontroller

Inhalt

1	Allgemeine Hinweise zu Dateien und Verzeichnissen	2

2	Erstellen eines richtlinienkonformen Projekts in Arduino	2

2.1	Hinweise zur Installation von Arduino	2

2.2	Bibliotheken in die Entwicklungsumgebung aufnehmen	3

2.3	Hardware und Programmierschnittstelle auswählen	4

2.4	Hinzufügen der Bibliotheksfunktionen zum Projekt	5

3	Beispiele	6

3.1	Beispiel: Blinklicht ("Hello World")	6

3.2	Beispiel: LED dimmen	6

Günther Buchholz

Stuttgart, Juni 2016					(Letzte Änderung: 23.06.2016)

# Allgemeine Hinweise zu Dateien und Verzeichnissen

Nach dem Entpacken des Zip-Archives liegt folgende Verzeichnisstruktur vor.

# Erstellen eines richtlinienkonformen Projekts in Arduino

## Hinweise zur Installation von Arduino

Der Installer für Arduino ist kostenlos von der Arduino-Homepage herrunterzuladen:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software.

Beim Installationsvorgang muss ein geeigneter Ordner (ca. 400 MB erforderlich) und alle Installationsoptionen ausgewählt werden.

## Bibliotheken in die Entwicklungsumgebung aufnehmen

Nach der Installation von Arduino müssen die Bibliotheken der Technischen Richtlinien in die IDE aufgenommen werden. Eigene Bibliotheken werden im Verzeichnis Arduino\libraries abgelegt. Dieses Verzeichnis wird bei der Installation angelegt, der Pfad kann im Menü Datei unter Voreinstellungen nachgeschaut und ggf. auch geändert werden.

Alle Dateien einer Bibliothek werden in einem gemeinsamen Unterverzeichnis gespeichert. Wichtig ist, dass der Bibliotheksordner und die Bibliothek selbst denselben Namen haben.

Nachdem die Dateien kopiert wurden, muss Arduino neu gestartet werden. Erst dann werden neue Bibliotheken in die IDE übernommen.

## Hardware und Programmierschnittstelle auswählen

De Auswahl der zu programmierenden Hardware erfolgt im Menü Werkzeuge unter dem Eintrag Board… Hier kann man aus einer Liste das Board auswählen. Damit ist dann meist auch gleich der Controller festgelegt.

Werden für ein Board mehrere Controllertypen eingesetzt, dann erscheint nach der Boardauswahl der zusätzlicher Menüpunkt „Prozessor:“ unter dem der eingesetzte Controller auszuwählen ist. Unter Port und Programmer wird dann noch die Programmierschnittstelle ausgewählt.

## Hinzufügen der Bibliotheksfunktionen zum Projekt

- Empfohlene Vorgehensweise:

Oben im Sketch wird die Bibliothek direkt mit dem Eintrag „#include <controller.h>“ eingefügt.

- Alternative Vorgehensweise:

Alternativ kann in der Entwicklungsumgebung von Arduino im Menü Sketch unter Bibliothek einbinden (Include Library) die Bibliothek eingefügt werden.

Arduino fügt automatisch alle Bibliotheken im Ordner Controller ein. Die Bibliotheken erscheinen dann als Eintrag ganz oben im Programm.

# Beispiele

## Beispiel: Blinklicht ("Hello World")

Beschreibung: 	Eine LED soll mit 1 Hz blinken. Die LED ist an Port B, Bit 0 angeschlossen

Benötigte bibliotheksfunktionen:

Quellcode:  ARDUINO

#include <controller.h>

void setup() {

bit_init(PORTB, 0, OUT);	//PB0 als Ausgang konfigurieren

}

void loop() {

bit_write(PORTB, 0, 1);	//LED einschalten

delay_ms(500);		//500 ms warten

bit_write(PORTB, 0, 0);	//LED ausschalten

delay_ms(500);		//500 ms warten

}

## Beispiel: LED dimmen

Beschreibung: 	Eine LED wird mit einem PWM-Signal angesteuert. Der Tastgrad  lässt sich mit einem Poti einstellen, der an einem analogen Eingang angeschlossen ist.

Benötigte bibliotheksfunktionen:

Quellcode:  ARDUINO

#include "controller.h"

uint8_t poti_wert;  //8-Bit-Variable für Sollwert PWM

void setup()

{

pwm_init();     //PWM konfigurieren

adc_init();     //ADC konfigurieren

}

void loop()

{

poti_wert = adc_in1();      //Analogspannung von Poti einlesen

pwm_duty_cycle(poti_wert);  //neuer Tastgrad setzen

pwm_start();                //PWM neu starten

}