Sketch von Arduino nach Atmel Studio 7 übertragen

Inhalt

1	Projekt anlegen	2

2	Aufteilung des Quellcodes	3

3	Einbinden der Bibliothek controller.h	5

4	Programmieren	6

4.1	Vereinfachung: vereinfachtes Sketch.CPP und main.CPP	6

4.2	Vereinfachung: main.CPP, sketch.CPP entfällt	7

7

Günther Buchholz

Stuttgart, April 2016					(Letzte Änderung: 10.04.2016)

# Projekt anlegen

Nach dem Start von Atmel Studio wird ein neues Projekt angelegt.

Als Vorlage wählt man den Eintrag Create project from Arduino sketch und gibt unten einen Namen und  den Speicherort an.

Im nächsten Fenster muss man den Sketch aus dem Arduino-Ordner auswählen, den Programm-Pfad der Arduino IDE angeben, das zu verwendende Board  und den Controller auswählen und mit OK bestätigen.

Das Projekt wird angelegt und die Arduino-Bibliotheken in den Unterverzeichnis include und src gespeichert.

# Aufteilung des Quellcodes

Das Fenster Solution Explorer zeigt den Projektbaum.

Der Quellcode des Hauptprogrammes ist in zwei Dateien aufgeteilt.  Die Datei Sketch.CPP enthält den Quellcode des importierten Sketches mit den zwei Funktionen setup() und loop().

Die Datei main.CPP enthält das eigentliche Hauptprogramm main() in dem  die zwei Arduino-Funktionen setup() und loop() aufgerufen werden.  Die Funktion setup() wird einmal aufgerufen, die Funktion loop() befindet sich innerhalb einer Endlosschleife und wird deshalb immer wieder aufgerufen.

Die Zeile „if (serialEventRun) serialEventRun();“ innerhalb der Endlosschleife bewirkt, dass die Funktion serialEventRun() aufgerufen wird, wenn es diese gibt. D.h. bei Controllern ohne USART-Schnittstelle wird die Funktion nicht ausgeführt. Die Funktion selbst bewirkt den Aufruf von serialEvent().

SerialEvent() verarbeitet die ankommenden Daten der Seriellen Schnittstelle. Für weitere Infos siehe https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent

# Einbinden der Bibliothek controller.h

Der Versuch das Projekt im Menü Build mit Build Solution zu compilieren,  führt zu einer Fehlermeldung, weil die Bibliothek controler.h beim Anlegen des Projektes nicht übertragen wurde. Das muss nun nachträglich von Hand erfolgen.

Mit einem Rechtsklick auf include im Fenster Solution Explorer und mit AddNew Folder  einen neuen Ordner erstellen, Ordnername z.B. „controller“.

Mit einem Rechtsklick auf den neu erstellten Ordner und mit AddExisting items…
in den Ordner mit der einzubindenden Bibliothek wechseln. Die eigenen Arduino-Bibliotheken befinden sich im Sketchbook-Odner unter libraries. Alle Bibliotheksdateien markieren und mit ADD in das Projekt übernehmen.

Zum Schluss muss der Pfade für die neue Bibliothek in den Projekteigenschaften eingetragen werden. Über das Menü ProjectProperties… gelangt man zu den Eigenschaften,  dort unter Toolchain die Einträge Directories anwählen und mit   den Bibliotheksordner auswählen und mit OK bestätigen. Zur Sicherheit für beide Compiler (AVR/GNU C und AVR/GNU C++).

# Programmieren

Der Quellcode kann in der Datei Sketch.CPP oder in main.CPP erstellt werden.

## Vereinfachung: vereinfachtes Sketch.CPP und main.CPP

//sketch.cpp

#include <Arduino.h>

#include "controller.h"

void setup();

void loop();

uint8_t poti_wert;  //8-Bit-Variable für Sollwert PWM

void setup()

{

pwm_init();     //PWM konfigurieren

adc_init();     //ADC konfigurieren

}

void loop()

{

poti_wert = adc_in1();      //Analogspannung von

//Poti einlesen

pwm_duty_cycle(poti_wert);  //neuer Tastgrad setzen

pwm_start();                //PWM neu starten

}

//main.cpp

#include <Arduino.h>

int main(void)

{

init();

setup();

for (;;) {

loop();

}

return 0;

}

## Vereinfachung: main.CPP, sketch.CPP entfällt

//main

#include <Arduino.h>

#include "controller.h"

void setup();

void loop();

uint8_t poti_wert;

int main(void)

{

setup();

for (;;) {

loop();

}

return 0;

}

void setup()

{

pwm_init();     //PWM konfigurieren

adc_init();     //ADC konfigurieren

}

void loop()

{

poti_wert = adc_in1();      //Analogspannung von

//Poti einlesen

pwm_duty_cycle(poti_wert);  //neuer Tastgrad setzen

pwm_start();                //PWM neu starten

}