Implementierung der Technischen Richtlinie FA205

mit AtmelStudio 7 für ATmega-Mikrocontroller

Inhalt

1	Allgemeine Hinweise zu Dateien und Verzeichnissen	2

2	Erstellen eines richtlinienkonformen Projekts in AtmelStudio 7	2

2.1	Hinweise zur Installation von Atmel Studio7	2

2.2	Projekt erzeugen	3

2.3	Controller auswählen	3

2.4	Projekteinstellungen	3

2.4.1	Ausgabeformat festlegen	4

2.4.2	Einstellung des Suchpfades für die FA205 Header-Dateien	4

2.4.3	Unterdrücken von Linker-Warnmeldungen	4

3	Hinzufügen der Bibliotheksfunktionen zum Projekt	5

4	Erstellen einer C-Quelldatei	6

4.1	Anpassen der Datei main.c	6

4.2	Erzeugen einer neuen C-Datei	6

4.3	Erstellen einer Projektvorlage	7

5	Download des Hex-Files auf Arduino	8

6	Anpassen der Bibliotheksfunktionen an die eigene Hardware	10

6.1	controller.h	10

6.2	in_out.h	10

6.3	delay.h	11

6.4	lcd.h	11

6.5	Interrupt.h	12

6.6	communication.h	12

Rolf Rahm

Reichenbach, Februar 2016					(Letzte Änderung: 31.03.2016)

# Allgemeine Hinweise zu Dateien und Verzeichnissen

Ein neues Projekt, basierend auf den Vorgaben der Technischen Richtlinie, wird im Unterricht i.d.R. in einem Home-Benutzerornder im schulischen Netzwerk angelegt. Damit ist das Projekt vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt und auch von anderen Schul-PC aus zugänglich. Die Bibliotheksverzeichnisse (inc, lib, example) sind meist auf dem lokalen Rechner abgelegt. Die Ablage in Tauschordnern ist meist nicht sinnvoll, da hier Probleme durch Mehrfachzugriffe von verschiedenen Benutzern auftreten können. Alternativ können die Bibliotheken auch im Home-Verzeichnis abgelegt werden.

Vorgeschlagen wird die abgebildete Verzeichnis- und Dateistruktur, die auch in den für die unterstützten Systeme erhältlichen Zip-Archiven angelegt ist:

Entpacken Sie die Zip-Datei (Z.B.: fa205_atmega328_atmelstudio7_vx.zip) unter Beibehaltung der genannten Verzeichnisstruktur auf der lokalen Festplatte. Zum schnellen Auffinden der Bibliotheken wird vorgeschlagen, direkt ins Stammverzeichnis (Z.B. C:\FA205\...) zu speichern.

# Erstellen eines richtlinienkonformen Projekts in AtmelStudio 7

## Hinweise zur Installation von Atmel Studio7

Der Installer für AtmelStudio ist kostenlos von der Atmel-Homepage herrunterzuladen. Eine Registrierung ist erforderlich. Vor der Installation empfiehlt es sich auch die neusete Version von Visual Studio 2015 (z.B. Community-Version) zu installieren, da sich nur dann das Sprachpaket Deutsch (vs_langpack.exe) installieren lässt. Die Community-Version lässt sich 30 Tage testen, danach muss man sich mit einem Microsoft-Live-Account anmelden. Das Sprachpaket bleibt aber trotzdem aktiv.

Vor der Installation sollten Sie alle 3 Installationspakete herunterladen. Bei der Installation werden eventuell Systemupdates eingespielt. Daher dauert die Installation auf einem älteren Windows 7 – System sehr lange (bei mir ca. 3 Std.). Mit Windows 10 geht’s relativ schnell. Mehrere Neustarts sind notwendig. Die Installationsreihenfolge ist:

- VisualStudio 2015 (z.B. kostenlose Community-Version)

- Visual Studio Language Pack German

- Atmel Studio 7

## Projekt erzeugen

Starten Sie AtmelStudio 7 mit installierter ATmega (8 Bit)-Toolchain. Wählen Sie Start>New Project… . Erstellen Sie das Projekt (hier: MeinProjekt) im Homeverzeichnis ihres Netzordners.

## Controller auswählen

Wählen Sie im folgenden Dialog die Mikrocontroller-Familie und anschließend den Mikrocontroller (ATmega328p oder ATmega8). Sie können den Controller in den Projekteigenschaften im Abschnitt Device jederzeit anpassen.

## Projekteinstellungen

Die folgenden Einstellungen zum Projekt sollten vorgenommen oder kontrolliert werden. Öffnen Sie den Dialog: "Projekt>MeinProjekt-Eigenschaften" (Alt+F7).

### Ausgabeformat festlegen

Hex-File für Download
Assembler-Listing
EEPROM-File für Download

Wichtig!!

Bei jedem Make wird eine Hex-Datei erzeugt, die für den Download zum Mikrocontrollersystem notwendig ist.

### Einstellung des Suchpfades für die FA205 Header-Dateien

Der Suchpfad für die Header-Dateien (Include Paths) sollte absolut angegeben werden (z.B. "C:\FA205\avr\inc"). Der Compiler sucht die Include-Dateien dann in der Reihenfolge: 1. Include-Pfad,  2. Projekt-Verzeichnis, 3. Include-Pfad im AtmelStudio Installationsverzeichnis.

### Unterdrücken von Linker-Warnmeldungen

Der AVR-GCC-Compiler zeigt beim Compilieren eines richtlinienekonformen Projektes eventuell folgende Warnmeldungen. Dies kommt daher, dass GCC für String-Argumente den Datentyp signed char verwendet, während in der Technischen Richtlinie unsigned char verwendet wird.

Wenn es stört, können die Warnungen unterdrückt werden:

# Hinzufügen der Bibliotheksfunktionen zum Projekt

Damit die Funktionen der Technischen Richtlinie vom Linker gefunden werden, müssen sie dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu öffnen Sie im Projektmappen-Explorer mit Rechtsklick auf "MeinProjekt>Hinzufügen>Vorhandenes Element" (Umschalt+Alt+A) den Datei-Auswahl-Dialog.

Suchen Sie den Bibliotheksordner ("C:\FA205\avr\lib") und markieren Sie alle fünf Bibliotheksdateien. Fügen Sie sie mit 'Hinzufügen' dem Projekt hinzu.

Grundsätzlich müssen nur die erforderlichen Bibliotheken hinzugefügt werden. Da der avr/gcc-Compiler nicht limitiert ist, ist eine Überschreitung der vorhandenen Programmspeichergröße, i.d.R. nicht zu erwarten.

# Erstellen einer C-Quelldatei

## Anpassen der Datei main.c

Um eigene Funktionen dem Projekt hinzuzufügen, benötigen Sie eine C-Quelldatei. Die standardmäßig erstellte Datei main.c, kann wie dargestellt einfach richtlinienkonform abgeändert werden.  Empfohlen wird der rechts abgebildete Grundaufbau:

## Erzeugen einer neuen C-Datei

Alternativ kann eine neue C-Datei erstellt werden, die dann automatisch im Projektverzeichnis abgelegt wird. Gehen Sie im Projektmappen-Explorer mit Rechtsklick auf "MeinProjekt>Hinzufügen> Neues Element…" (Strg+Umschalt+A). Geben Sie der Datei einen Namen.

## Erstellen einer Projektvorlage

Damit nicht jedesmal alle Projekteinstellungen gemacht werden müssen, können Sie in AtmelStudio auch eine Projektvorlage (Template) erstellen.

Wählen Sie im Menü "Datei>Vorlage exportieren…" und anschließend "Projektvorlage" aus "MeinProjekt".

Im Vorlagenassistenten Vergeben Sie einen Vorlagenamen und eine Vorlagenbeschreibung. Diese wird dann im "Start>New Projekt …"-Dialog angezeigt. Haben Sie VisualStudio installiert, wird dessen Tempate-Verzeichnis automatisch gesetzt. Wählen Sie die Einstellungen so wie vorgegeben

__PreviewImage.jpg

__TemplateIcon.ico

und setzen Sie die Haken wie unten gezeigt.

Nach der Erstellung des Templates befindet sich im VS-Template-Verzeichnis (C:\Users\xxxx\Documents\Visual Studio 2015\Templates\ProjectTemplates) die Datei MeinProjekt.zip. Nun sollte beim Erstellen eines neuen Projekts das Template "MeinProjekt" angeboten werden. (Falls nicht, kopieren Sie das Template nach: C:\Users\xxxx\Documents\Atmel Studio\7.0\Templates\ProjectTemplates ). Geben Sie dem Projekt einen sinnvollen Namen. Wählen Sie einen beliebigen Speicherort (sinnvoll ist das Homeverzeichnis).

# Download des Hex-Files auf Arduino

Da der ArduinoUno einen ATmega328p-Controller besitzt, kann er auch direkt aus AtmelStudio heraus programmiert werden. Dies geht z.B. über die auf dem Uno vorhandene 6-polige AVR-ISP-Schnittstelle und einen externen AVR-Programmer. Einfacher ist es jedoch die Im UNO implementierte Programmierschnittstelle über den USB-Port zu verwenden. Bei der Installation der Arduino-IDE wird dazu ein virtueller COM-Port eingerichtet, den die IDE zur Programmierung und zur seriellen Kommunikation verwendet. 
Um das Hex-File eines in AtmelStudio erstellten Projekts direkt auf den ATmega328 herunterzuladen, muss das Programm avrdude.exe als externes Tool in AtmelStudio eingetragen werden. Dieses befindet sich (etwas versteckt) im Arduino Installationsverzeichnis. Wählen Sie "Extras>Externe Tools…":

Klicken Sie im erscheinenden Dialog auf "Hinzufügen" und geben Sie dem Tool einen Namen (Titel), z.B. ArduinoDownload. Im Feld "Befehl"muss der Pfad und Dateiname zu avrdude eingetragen werden. Z.B.:   C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe

Als Argumente tragen Sie die folgende Zeichenkette ohne Zeilenumbruch ein (bzw. passen Sie vorher den Arduino Installationspfad an):

-C"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p 
-carduino -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:"$(ProjectDir)debug\$(TargetName).hex":i

Beim Eintrag –PCOM6 ändern Sie bitte die Schnittstellennummer auf die entsprechende UART-Schnittstelle für den Arduino ab. Sie finden die korrekte Nummer im Gerätemanager oder in der Arduino-IDE unter "Werkzeuge>Port: "COMx (Arduino Uno)"".

Sie sollten den Haken bei "Beim Beenden schließen" entfernen, sonst erhalten Sie keine Rückmeldung, falls bei der Einrichtung etwas schief gegangen ist.

Nach OK erscheint das Tool im "Extras-Menü". Über den Dialog "Extras>Anpassen…" kann das Tool auch auf die Symbolleiste gelegt werden.

Die Nummer bei "Externer Befehl x" ist die Reihenfolge, in der das Tool im Menü "Extras" erscheint. Die Symbolleiste sieht dann etwa so aus:

Das Tool sollte nun für alle Projekte gültig sein. Denken Sie daran, den COM-Port anzupassen, falls der Arduino auf einem anderen virtuellen COM-Port liegt, z.B. wenn ein anderer USB-Port verwendet wird.

# Anpassen der Bibliotheksfunktionen an die eigene Hardware

Damit die eigene Mikrocontroller-Hardware mit den Bibliotheksfunktionen zusammenarbeiten, müssen in der Regel Anpassungen vorgenommen werden. In der Header-Datei werden Einstellungen vorgenommen, die keinen direkten Eingriff in die Bibliotheksfunktionen erfordern. Bei geänderter Hardware, müssen die Anpassungen aber direkt in den Bibliotheksfunktionen erfolgen. Aufgrund der Fülle an Mikrocontrollern und Lehrsystemen, sind die folgenden Angaben naturgemäß nicht vollständig, sollen aber die Haupteingriffspunkte in die Bibliotheksfunktion aufzeigen. Dabei werden nacheinander alle Bibliotheken besprochen.

## controller.h

In der Header-Datei 'controller.h' werden Controller-spezifische Einstellungen festgelegt. Wählen Sie hier den Controllertyp (_ATMEGA328_ oder _ATMEGA8_) und die Systemfrequenz F_CPU.

## in_out.h

In der in_out-Bibliothek sind Port-I/O, PWM und ADC-Funktionen definiert.

Port-IO

Bei den Port Ein-/Ausgabe-Funktionen sollten keine Veränderungen vorgenommen werden. Für weitere Ports (z.B. ATmega32) müssen Änderungen auch in der Bibliothek in_out.c erfolgen.

PWM
Die AVR-Mikrocontroller haben unterschiedliche PWM-Ausgänge. Die beiden hier unterstützten Controller (ATmega8, ATmega328p) und Kompatible besitzen beide einen PWM Ausgang an PortB.3. Dieser ist standardmäßig als PWM-Port konfiguriert. Alternativ kann beim ATmega328p der PortD.3 als PWM-Ausgang aktiviert werden (Schalter aktivieren). Andere sind hier nicht implementiert.

ADC

Die ATmega-Controller haben 6 ADC-Eingangskanäle. In der Technischen Richtlinie sind zwei ADC-Funktionen (adc_in1() und adc_in2()) definiert. Hier können die 6 Kanäle einer der beiden Funktionen zugeordnet werden.

## delay.h

Die Delay-Bibliothek enthält die Funktionen um softwaregesteuerte Wartezeiten zu realisieren. Damit die Delay-Zeiten möglichst genau sind, muss im Schlüssel F_CPU in controller.h die korrekte Prozessorfrequenz eingetragen sein.

## lcd.h

In der LCD-Bibliothek sind die Ausgabefunktionen für ein Standard Text-Display definiert.

Die Definition der Anfangsadressen der Textzeilen hängt ab von der Anzahl darstellbarer Zeichen pro Zeilen. Verwenden Sie bei Zeilenlängen bis 16 Zeichen die Einstellung LCD_LEN 16. Bei Zeilenlängen ab 20 Zeichen LCD_LEN 20.

Bei der LCD-Schnittstelle kann zwischen einer standardmäßigen 4-Bit-Schnittstelle und einer Anbindung über den I²C-Bus gewählt werden. Aktivieren Sie den Schalter LCD_I2C, wenn Sie ein LC-Display-Modul mit PCF8574-Porterweiterung haben. Für die 4 Bit-Schnittstelle deaktivieren Ssie den Schalter.

Wird das Display im 4-Bit Interface Modus betrieben, müssen die 4 Datenleitungen immer auf 4 aufeinanderfolgenden Bits auf dem LCD_PORT liegen. Die Zuordnung der Datenleitungen zu den Portbits werden dabei in LCD_PORT_MASK vorgenommen. Es ergeben sich 5 mögliche Werte:

Die Steuerleitungen EN, RS und RW können auf beliebige Portbits gelegt werden.

Die Steuerleitung RW ist nur erforderlich, wenn das Busy-Flag abgefragt werden soll. Ansonsten bleiben die entsprechenden Schlüssel (LCD_PORT_RW, LCD_PORT_CFG, RW) unberücksichtigt. Der RW-Pin am Display (Pin 5) muss dann auf GND (0V) gelegt werden.

Die Abfrage des Busy-Flags beschleunigt die Display-Zugriffe. Dazu muss der Schlüssel LCD_BUSY aktiviert werden und die Nummer dem Portbit am Controller entsprechen, das mit dem Bit D7 des Displays verbunden ist. LCD_PORT_BUSY muss daher immer das Ausgangsregister des gewählten LCD_PORT sein.

Beispiel:

LCD_PORT                 PORTB                       PORTB     .7  .6   .5   .4   .3   .2   .1   .0
LCD_PORT_MASK    0x3c                      Maske      0    0   1     1    1    1    0    0
                                                                       Display               D7  D6  D5  D4

LCD_PORT_BUSY     PINB                           
LCD_BUSY                 5                                 Busy-Flag           B.5

Wird die I²C-Schnittstelle mit PCF8574 verwendet, können die Steuerleitungen auf den Port-Bits veteilt werden. Die Datenleitungen sind fest auf P7 … P4 gelegt. Je nach Hardware ergeben sich beim PCF8574 acht mögliche Schreib- und Leseadressen am I²C-Bus (siehe Datenblatt). Eventuell muss hier probiert werden. Die abgebildete Konfiguration ist gültig für das I²C-Display-Modul, welches mit dem Allnet-Starterkit für Arduino Uno geliefert wird.

## Interrupt.h

Der externe Interrupt ist standardmäßig mit dem externen Interrupt 0 an PORTB.2 des AVR-Mikrocontrollers realisiert. Durch Ändern des Schalters nach _EXT_INT1_ wird dagegen der externe Interrupt 1 an PORTB.3 verwendet.

Anm.: Diese Umschaltung ist zur Zeit noch nicht implementiert (Rahm, 12.2.16)

## communication.h

I2C

Die I2C-Funktionen sind für den Masterbetrieb definiert. Es wird der I2C-Port des AVR-Controllers verwendet. Die Busfrequenz kann im Schlüssel _I2C_FREQUENZ_ eingestellt werden. Beachten Sie: Je höher die Busfrequenz, desto Störanfälliger wird die Übertragung. Das Produkt aus Pullup-Widerstand und kapazitiver Belastung der Busleitung (R*C) darf nicht zu groß sein.

RS232

Die Standard-Baudrate für die Technische Richtlinie beträgt 9600Baud. Sie wird abhängig von F_CPU berechnet. Prinzipiell können auch andere Baudraten eingestellt werden.

Anm.: Andere Baudraten sind nicht getestet (Rahm, 12.2.16)