Implementierung der Technischen Richtlinie FA205

mit Keil µVision5 für 8051-Mikrocontroller

Inhalt

1	Allgemeine Hinweise zu Dateien und Verzeichnissen	2

2	Erstellen eines richtlinienkonformen Projekts in µVision	2

2.1	Projekt erzeugen	2

2.2	Controller auswählen	3

2.3	Projekteinstellungen	3

2.3.1	Ausgabeformat festlegen	3

2.3.2	Einstellung des Suchpfades für die FA205 Header-Dateien	4

2.3.3	Unterdrücken von Linker-Warnmeldungen	4

3	Hinzufügen der Bibliotheksfunktionen zum Projekt	5

4	Erstellen einer neuen C-Datei	5

5	Anpassen der Bibliotheksfunktionen an die eigene Hardware	6

5.1	controller.h	6

5.2	in_out.h	6

5.3	delay.h	7

5.4	lcd.h	7

5.5	Interrupt.h	8

5.6	communication.h	8

Rolf Rahm

Reichenbach, Februar 2016					(Letzte Änderung: 31.03.2016)

# Allgemeine Hinweise zu Dateien und Verzeichnissen

Ein neues Projekt, basierend auf den Vorgaben der Technischen Richtlinie, wird im Unterricht i.d.R. in einem Home-Benutzerornder im schulischen Netzwerk angelegt. Damit ist das Projekt vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt und auch von anderen Schul-PC aus zugänglich. Die Bibliotheksverzeichnisse (inc, lib, example) sind hingegen auf dem lokalen Rechner abgelegt. Die Ablage in Tauschordnern ist meist nicht sinnvoll, da hier Probleme durch Mehrfachzugriffe von verschiedenen Benutzern auftreten können.

Vorgeschlagen wird die abgebildete Verzeichnis- und Dateistruktur, die auch in den für die unterstützten Systeme erhältlichen Zip-Archiven angelegt ist:

Entpacken Sie die Zip-Datei (Z.B.: fa205_at89c5131_keil_vx.zip) unter Beibehaltung der genannten Verzeichnisstruktur auf der lokalen Festplatte. Zum schnellen Auffinden der Bibliotheken wird vorgeschlagen, direkt ins Stammverzeichnis (Z.B. C:\FA205\...) zu speichern.

# Erstellen eines richtlinienkonformen Projekts in µVision

## Projekt erzeugen

Starten Sie µVision5 mit installierter 8051-Toolchain (PK51 Prof. Developers Kit). Wählen Sie Project>New µVision Project… . Erstellen Sie das Projekt im Homeverzeichnis ihres Netzordners.

## Controller auswählen

Wählen Sie im folgenden Dialog den Hersteller des verwendeten Mikrocontrollers und anschließend den Mikrocontroller. Sie können den Controller im Dialog "Project>Options for Target 'Target 1' " jederzeit anpassen.

## Projekteinstellungen

Die folgenden Einstellungen zum Projekt sollten vorgenommen oder kontrolliert werden. Öffnen Sie den Dialog: "Project>Options for Target 'Target 1'" (Alt+F7).

### Ausgabeformat festlegen

Die Hex-Datei wird nun bei jedem Make im Projektordner erzeugt.

### Einstellung des Suchpfades für die FA205 Header-Dateien

Der Suchpfad für die Header-Dateien (Include Paths) kann absolut (z.B. "C:\FA205\inc") oder relativ zum Projekt-Verzeichnis angegeben werden. Der Compiler sucht die Includedateien dann in der Reihenfolge: 1. Include-Pfad, 2. Projekt-Verzeichnis, 3. Include-Pfad im µVision Installationsverzeichnis.

### Unterdrücken von Linker-Warnmeldungen

Wenn alle Bibliotheksmodule geladen sind kommt es zu verschiedenen Warnungen vom Linker, weil nicht alle Funktionen die definiert sind auch benutzt werden.

Wenn es stört, können diese Warnungen mit der Einstellung "Disable Warning Numbers: 16" im Abschnitt 'BL51 Misc' unterdrückt werden.

# Hinzufügen der Bibliotheksfunktionen zum Projekt

Damit die Funktionen der Technischen Richtlinie vom Linker gefunden werden, müssen sie dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu öffnen Sie mit Rechtsklick auf "Source Group 1>Add Existing Files to Group 'Source Group 1'…" den Datei Auswahl-Dialog.

Suchen Sie den Bibliotheksordner ("C:\FA205\lib") und markieren Sie alle fünf Bibliotheksdateien. Fügen Sie sie mit 'Add' dem Projekt hinzu.

Grundsätzlich müssen nur die erforderlichen Bibliotheken hinzugefügt werden. Dies ist insbesondere bei größeren Programmen wichtig, wenn der Speicherplatz knapp wird. Mit der µVision-Eval-Version Version können nur 2 kByte Code erzeugt werden. Alle Bibliotheksfunktionen zusammen benötigen je nach Implementierung bereits etwa 1,6 kByte.

# Erstellen einer neuen C-Datei

Um eigene Funktionen musterlösungskonform dem Projekt hinzuzufügen, benötigen Sie eine neue C-Quelldatei. Öffnen Sie den Dialog mit Rechtsklick auf "Source Group 1>Add New Item to Group 'Source Group 1' ". Wählen Sie 'C File' und geben Sie der Datei einen Namen.

Es wird empfohlen den folgenden grundsätzlichen Aufbau der C-Quelldatei zu übernehmen:

# Anpassen der Bibliotheksfunktionen an die eigene Hardware

Damit die eigene Mikrocontroller-Hardware mit den Bibliotheksfunktionen zusammenarbeiten, müssen in der Regel Anpassungen vorgenommen werden. In der Header-Datei werden Einstellungen vorgenommen, die keinen direkten Eingriff in die Bibliotheksfunktionen erfordern. Bei geänderter Hardware, müssen die Anpassungen aber direkt in den Bibliotheksfunktionen erfolgen. Aufgrund der Fülle an Mikrocontrollern und Lehrsystemen, sind die folgenden Angaben naturgemäß nicht vollständig, sollen aber die Haupteingriffspunkte in die Bibliotheksfunktion aufzeigen. Dabei werden nacheinander alle Bibliotheken besprochen.

## controller.h

In der Header-Datei 'controller.h' werden Controller-spezifische Einstellungen festgelegt.

## in_out.h

In der in_out-Bibliothek sind Port-I/O, PWM und ADC-Funktionen definiert.

Port-IO

Mit aktivem Schalter NOPULLUPS werden beim Schreiben von 0 in den Port, die internen Pullups deaktiviert. (Dient haupsächlich zum Stromsparen.)

PWM

Der AT89C5131 hat 5 PWM-Module. Die Ausgänge sind P1.3 … P1.7. Standardmäßig ist ist Modul 4 an P1.7 aktiviert. Die PWM-Frequenz beträgt ca. 3,9 kHz bei F_CPU = 12 MHz und 7,8kHz bei F_CPU = 24MHz.

ADC

Der AT89C5131 hat keinen eigenen AD-Wandler. Daher werden externe ADCs benötigt. Implementiert sind zwei Lösungen mit PCF8591 und ADC081C021. Beide werden über die I²C-Schnittstelle angeschlossen. Daher muss diese korrekt imlementiert sein und die Bibliothek 'communication.c' ins Projekt eingebunden sein.

## delay.h

Die Delay-Bibliothek enthält die Funktionen um softwaregesteuerte Wartezeiten zu realisieren. Die Zeitschleifen benötigen einen Zeitschleifenzähler, der abhängig ist von Controllertyp und Taktfrequenz der CPU. Für die meisten 8051-Controller ist der von F_CPU abgeleitete Wert für _T_CONST_ ausreichend genau.

## lcd.h

In der LCD-Bibliothek sind die Ausgabefunktionen für ein Standard Text-Display im 4-Bit Interface Modus definiert. Die 4 Datenleitungen liegen dabei immer auf den unteren 4 Bit von LCD_PORT.

Die Steuerleitungen RS, RW, und EN können beliebig auf die oberen 4 Bit gelegt werden. Mit der Abfrage des Busy-Flags (D3)  können Display-Zugriffe beschleunigt werden. Sollte die Abfrage des Busy-Flags Probleme bereiten, so ist die entsprechende Zeile auszukommentieren.

Mit den Schaltern LCD_MINIBOARD und LCD_STACKTOLEARN werden zwei vordefinierte Schnittstellenlayouts ausgewählt. (Hinweis: Es darf nur einer der beiden Schalter aktiv sein!)

Die Definition der Anfangsadressen der Textzeilen hängt ab von der Anzahl darstellbarer Zeichen pro Zeilen. Verwenden Sie bei Zeilenlängen bis 16 Zeichen die Einstellung LCD_LEN 16. Bei Zeilenlängen ab 20 Zeichen LCD_LEN 20.

Der Schalter LCD_EXTENSION schaltet Zusatzfunktionen frei, die nicht Teil der Technischen Richtlinie sind (lcd_defchar, lcd_clearline).

Das Verhalten des Cursors und des Display kann über die entsprechenden Konstanten angepasst werden. Informationen darüber sind dem Datenblatt jedes zum Grafikcontroller HD44718 kompatiblen Displays zu entnehmen.

## Interrupt.h

Der externe Interrupt ist standardmäßig mit dem externen Interrupt 0 an P3.2 des 8051-Mikrocontrollers realisiert. Durch Ändern des Schalters nach _EXT_INT1_ wird dagegen der externe Interrupt 1 an P3.3 verwendet.

## communication.h

I2C

Die I2C-Funktionen sind nur für den Masterbetrieb. Kommunikation zwischen zwei µC ist nicht vorgesehen. Die Bus-Signale sind softwaregeneriert. Und können daher auf beliebige Portpins gelegt werden.

RS232

Die Standard-Baudrate für die Technische Richtlinie beträgt 9600Baud. Sie wird abhängig von F_CPU berechnet und ist für 12 und 24 MHz getestet. Andere Baudrate erfordern i.d.R. einen Eingriff in die Bibliotheksfunktionen.