Fertigungsplan Befestigungsleiste

Befestigungsleiste 1

- Rohteil prüfen und entgraten

- Eine Seite plandrehen

- Zweite Seite auf Länge 50 mm plandrehen

- Alle Gewindebohrungen und Flachsenkung anreißen und körnen

- Gewindebohrungen M4 mit Ø 3,2 mm bohren ( 2200 U/min )

- Senkung Ø 4,4 von beiden Seiten ansenken ( 350 U/min )

- M4 Gewinde schneiden

  - Gewindebohrer mit einem Ring, zwei Ringen und keinem Ring nutzen

  - Gewindebohrer senkrecht ansetzen

- Bohrung Ø 5,5 mm bohren ( 1440 U/min )

- Flachsenkung bohren ( 350 U/min )

- Alles entgraten