Fertigungsplan Grundplatte

- Rohteil entgraten

- Alle Bohrungen und Gewindebohrungen anreißen und körnen

- Alle Bohrungen an der Bohrmaschine bohren

  - 6x Ø 5,5 mm (1450 U/min)

  - 4x Ø 3,4 mm (2200 U/min)

  - 2x Ø 3,3 mm (2200 U/min)

- Senkungen mit Kegelsenker senken (350 U/min)

  - 4x Kegelsenkung Ø 10 mm von oben

  - 2x Kegelsenkung Ø 10 mm von unten

  - 4x Kegelsenkung Ø 6,5 mm von unten

  - 4x Bohrung 3,4 mm entgraten von oben und unten

- Gewinde M4 schneiden

  - Gewindebohrer mit einem Ring, mit zwei Ringen und keinen Ring nutzen

  - Gewindebohrer im rechten Winkel zur Grundplatte ansetzen

- Fase 2x45° wird im verbauten Zustand gefeilt