Aufgabe:

- Die Lufttemperatur vor dem Dörrautomaten beträgt 20°C bei 50 Prozent relativer Feuchte.
Zeichne diesen Arbeitspunkt in das Mollierdiagramm ein und bestimme die Absolute Feuchte.

- Der Motor des Ventilators liegt im Luftstrom der Zuluft. Der Motor erwärmt die Zuluft um 5°C. Bestimme den Luftzustand hinter dem Ventilator.

- Im Dörrautomaten heizt sich, durch den Treibhauseffekt, die Luft auf 32 °C auf, wobei die absolute Feuchtigkeit 20 gH2O/kgLuft beträgt. Bestimme die relative Feuchte im Innern des Dörrautomaten.

- Welcher Luftzustand stellt sich am Luftauslass des Dörrautomaten ein, wenn 30 Prozent der enthaltenen Luftmasse durch Außenluft ausgetauscht wird?

- In der Nacht läuft der Ventilator nicht. Die Temperatur im Dörrautomaten sinkt auf 15°C. Skizziere die Luftzustandsänderung im Mollierdiagramm.
Begründe warum sich an der Innenwand des Dörrautomaten Feuchtigkeit niederschlägt.

- Im Dörrautomaten befindet sich 1 kg Luft. Wieviel Gramm Wasser haben sich an den Außenflächen niedergeschlagen?

|  | Temperatur q in °C | Relative Feucht f in % | Absolute Feuchte X in gH2O/kgLuft |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | 20 | 50 |  |
| b) |  |  |  |
| c) | 32 |  | 20 |
| d) |  |  |  |
| e) | 15 |  |  |

- Ergänze folgende Tabelle für die Luftzustände im Dörrautomaten: