4

Aufgabe 1

3

Benenne die Anlagenteile eines Heizungssystems und ordne die Begriffe den Nummern in der Skizze zu.
①Heizkessel, ②Brenner, ③Leitungssystem, ④Heizkörper

1

Aufgabe 2

2

Ein Heizungssystem kann in folgende drei Teilsysteme unterschieden werden.

+ Wärmeerzeugung,
+ Wärmeverteilung,
+ Wärmeübertrager.

Kennzeichne die Systemgrenzen für diese drei Teilsysteme in der Skizze.

Aufgabe 3

Systemgrenze

Überlege welche Energie-, Stoff- und Signalströme über die Systemgrenze in das System Haus gelangen und welche Energie-, Stoff- und Signalströme über die Systemgrenze das Haus verlassen.

Energie

Energie

Stoff

Stoff

Signal

Signal

| Energie in | Energie out |
| --- | --- |
| Elektrische Energie (Pumpe, Brenner) | Thermische Energie |
| Chemische Energie (Brennstoff) |  |
| Stoff in | Stoff out |
| Erdgas oder Heizöl | Abgas |
| Luft | Abwasser |
| Wasser |  |
| Signal in | Signal out |
| Temperatur | Temperatur |
| Telefon | Telefon |
| Internet | Internet |