Energiearten – Was ist Energie?

# Was ist Energie?
Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten
 Arbeit und Energie sind gleichwertige, äquivalente Begriffe

# Energieformen
Energie gibt es in verschiedenen Formen mit jeweils zum Rechnen praktischen Einheiten
a)	Lageenergie,   potentielle Energie							Nm

b)	Bewegungsenergie,   kinetische Energie					     kg x m²/s²

c)	Wärmeenergie,   thermische Energie						J

d)	elektrische Energie 									 Ws

# Energieumwandlung
Man kann eine Form von Energie
 	     IN EINE ANDERE ENERGIEFORM UMWANDELN             .
Dabei treten IMMER        UMWANDLUNGSVERLUSTE                   auf.
Bei jeder Umwandlung.
	  KOMMT WENIGER ENERGIE HERAUS ALS MAN VORHER REINSTECKT             .
Das Verhältnis zwischen                ZUGEFÜHRTER UND ABGEFÜHRTER          Energie
bezeichnet man als           WIRKUNGSGRAD η  (eta).

# Beispiel: Ein „Standardmensch“ (1,75 m, 75 kg) muss eine Tonne Steinplatten (200 Stück) 2 Stockwerke á 3 m die Treppe hochtragen. Welchen Wirkungsgrad hat er (ganz grob) wenn er bei jedem Gang 5 Platten trägt? 
a) Um wieviel wird die _____LAGE_________ -energie der Steinplatten insgesamt erhöht?

W = m x  g x h


b) Wie groß ist der Energieverbrauch des Menschen, wenn er für 1 Joule mechanischer Arbeit  etwa  2 Joule Wärme „abschwitzen“ muss? 

ACHTUNG! EIGENMASSE DES TRÄGERS BERÜCKSICHTIGEN!